OTÁZKY PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA SK. A, A1

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

           Vnější vizuální kontrola a kontrola funkcí:

· únik provozních kapalin (olej, chladící kapalina, brzd.kapalina, palivo )

· mechanické poškození a upevnění ( kola, pneu, kryty, blatníky, atd. )

· čistota ( světla, zrcátka, SPZ, odrazky )

· funkčnost ( osvětlení, brzdy, houkačka, řazení, ovládací prvky )

· nastavení ( zrcátka, stupačky, poloha světlometu dle zatížení )

· kontrola povinné výbavy

· kontrola tlaku v pneumatikách, přizpůsobit zatížení

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu

Tlak v pneumatice měříme zásadně při teplotě pneumatiky shodné s okolím ( studený stav před jízdou ) a to pneuměřičem.

Po sejmutí krytky ventilu změříme tlak v pneu a dle potřeby upravíme na předepsaný tlak podle pokynů výrobce motocyklu. Namontujeme zpět krytku. 

Hloubku drážky dezénu měříme hloubkoměrem ( bývá součástí pneuměřiče ) a to v místě největšího opotřebení dezénu. Minimální výška dezénu u motocyklu je 1,6 mm, u mopedu 1 mm.

3. Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinou jeho nepřesného vedení

Stopu motocyklu kontrolujeme přiložením dlouhého pravítka nebo prkna ke kolům motocyklu při přímé jízdě a vizuálně pohledem na osu motocyklu ve směru jízdy. Pokud je stopa motocyklu v pořádku,obě kola jsou v zákrytu v jedné rovině a oba boky kol se dotýkají pravítka.

Nepřesné vedení motocyklu způsobují: 

· špatná stopa motocyklu ( nesprávné nastavení, poškození rámu, vidlic, vůle řízení )

· nesprávně nahuštěné pneumatiky 

· nesprávně nastavené pérování

4. Popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu

Pro napnutí sekundárního řetězu je třeba uvolnit uchycení zadního kola a řetězového kola. Pak pomocí napínáků provést napnutí řetězu do požadované polohy ( na zpětné větvi řetězu průhyb 1 - 2 cm dle předpisu výrobce motocyklu ) a po kontrole nastavení stopy zadního kola utáhneme uložení řetězového kola a uložení zadního kola.

V případě nesouměrného napínání v průběhu otáčení nebo nemožnosti dalšího napnutí je nutné řetěz a řetězové kola vyměnit ( pokud výrobce motocyklu nepředepisuje jinak ).

5. Popište, jak se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech 

Kontrolu vůle řízení provedeme při zabržděném předním kole motocyklu a pohybem vpřed a vzad zjistíme velikost vůle v ložiscích řízení. 

Kontrolu vůle ložisek v kole provedeme uchopením kola za vnější okraj.  Sledujeme výkyv kola v podélné ose motocyklu

6. Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

Provedeme kontrolu neporušenosti a uchycení lanovodu a nastavíme krok klíče přední brzdy dle předpisu výrobce motocyklu. Následně upravíme vůli ovládací páky na řídítkách motocyklu, tak aby došlo vždy k odbrždění a brzda byla ovladatelná až do svého maxima. Pokud již nelze nastavit požadované hodnoty je nutné provést výměnu brzdového obložení. Po každém seřizování prověříme účinnost brzdy.

Ošetřování spočívá v kontrole uchycení popřípadě mazání lanovodu.

7. Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

Provedeme kontrolu lanovodu a nastavíme krok klíče zadní brzdy dle předpisu výrobce motocyklu. Následně upravíme vůli ovládací páky na rámu motocyklu, tak aby došlo vždy k odbrždění a brzda byla ovladatelná až do svého maxima. Pokud již nelze nastavit požadované hodnoty je nutné provést výměnu brzdového obložení. Po každém seřizování prověříme účinnost brzdy. V případě ovládání brzdy táhlem se délka tohoto táhla seřizuje maticí na jeho konci. Zpravidla se jedná o křídlovou matici, která nevyžaduje použití nářadí.

Ošetřování spočívá v kontrole uchycení popřípadě mazání lanovodu.

8. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, jejich výhody a nevýhody

Kotoučová brzda pracuje na principu svírání brzdového kotouče brzdovým třmenem přes brzdové destičky. Nejčastějším použitím přenosu ovládací síly je využíván hydraulický okruh.

Výhody: 
vysoká účinnost

tepelná stálost

menší hmotnost rotujících částí

Nevýhody: 
složitější konstrukce

větší nebezpečí vniku nečistot

Bubnová brzda pracuje na principu rozvírání brzdových čelistí uvnitř brzdového bubnu. Nejčastějším použitím přenosu ovládací síly u motocyklu je mechanický převod.

Výhody: 
jednoduchá konstrukce

               
nenáchylnost k vniknutí nečistot

Nevýhody: 
menší teplotní stabilita

                             větší rotující hmotnosti

9. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošetřování

Množství brzdové kapaliny kontrolujeme opticky na zásobní nádobce, kontrola hladiny mezi ryskami nádobky nebo na olejoznaku uzavřené neprůhledné nádobky. V případě potřeby doplníme víčkem nádobky.

Ošetřování hydraulických brzd spočívá v kontrole těsnosti, pravidelné výměny kapaliny dle předpisu výrobce motocyklu, kontrola hadic a spojů, v případě potřeby odvzdušnění systému. Při opotřebení brzdových destiček jejich výměna.

10.Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu

Dvoudobý motor je mazán olejem, který je přidáván do benzínu ( mícháním přímo do benzínu nebo samostatným čerpadlem a v závislosti na zatížení dávkován do karburátoru ). Tento olej maže ložiska klikového hřídele, ojnice a válec motoru a je motorem spalován. Poměr směsi je dán výrobcem motocyklu ( zpravidla 1:40 ).

Čtyřdobý motor je mazán oběžným tlakovým mazáním s čerpadlem a zásobou oleje v bloku motoru. Olej je čerpadlem dopraven kanálem v bloku motoru až k ložiskům a válci motoru a zpět stéká a je stírán do spodní části bloku motoru. Olej je motorem spalován jen v malém množství. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a výměnu oleje dle předpisu výrobce motocyklu.

11.Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu

Odšroubovat nebo sejmout ochranný kryt světlometu,vyjmout poškozenou žárovku a namontovat novou shodného typu a výkonu. Našroubovat nebo nasadit ochranný kryt.

12.Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu

Vzduchové chlazení: 
kontrola čistoty chladících žeber válců a hlavy válců 

Kapalinové chlazení: 

· těsnost soustavy 

· čistota a těsnost chladiče 

· kontrola stavu hadic a jejich spojů 

· kontrola hladiny a stavu chladící kapaliny 

· kontrola stavu čerpadla 

· pravidelná výměna chladící kapaliny

l3.Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

Motorový olej: 

2 dobý motor :

hladina oleje v nádobce samostatného mazání - vizuální kontrola 

4 dobý motor :

hladina v bloku motoru - měrkou na bloku motoru nebo olejoznakem

Převodový olej: kontrolním šroubem na bloku převodovky nebo měrkou

U moderních motocyklů s čtyřdobým motorem je společná náplň oleje pro motor a převodovku a je kontrolována měrkou nebo olejoznakem.

14.Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost

Základní údržbou akumulátoru je jeho dobíjení, doplnění hladiny destilovanou vodou a udržování čistoty kontaktů.

Dobíjení: akumulátor vyjmout z motocyklu, otevřít zátky a doplnit destilovanou vodou na předepsanou úroveň. Připojit k nabíječce a nabíjet proudem o 0,1 kapacity akumulátoru až do jeho úplného nabití.

Prodloužit životnost lze správným upevněním, čistotou a udržováním ve správném stupni nabití a správným seřízením dobíjení za chodu motoru.

15. Vyjmenujte povinné vybavení motocyklu

· náhradní pojistka 

· po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně. 

· kromě mopedu a motokola musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

Zákon 56/2001 Sb.  § 76 odst. 1

Vyhl. 341/2002 Sb. § 32/5

